[编号ODCC-0500X-201X]

无损网络测试规范

V1.0

开放数据中心委员会 2017-08-22 发布

目 录

1.	测试环境	4

1.1.	测试网络拓扑	4

1.2.	配合设备	4

1.3.	测试工具	5

1.4.	业务场景	5

2.	测试项目	6

2.1.	交换机裸性能：吞吐量、时延、丢包率测试	6

2.2.	无损网络HPC业务性能测试	8

2.2.1.	无损网络&InfiniBand网络测试	8

2.2.2.	与传统Ethernet网络对比测试	11

2.3.	无损网络DPDK性能测试	15

2.3.1.	DPDK无丢包转发性能测试	15

2.4.	无损网络虚拟化场景性能测试	16

2.4.1.	虚拟化SR-IOV场景下的带宽和延迟性能测试	16

2.4.2.	虚拟化SR-IOV场景下的DPDK吞吐性能和不丢包测试	19

2.5.	无损网络传统存储业务性能测试	20

2.5.1.	iSCSI over TCP/RDMA随机读写性能对比测试(FIO)	20

2.5.2.	iSCSI over TCP/RDMA OLTP模型读写性能对比测试(VDBENCH)	22

2.5.3.	iSCSI over TCP/RDMA OLAP模型读写性能对比测试(VDBENCH)	24

2.6.	无损网络NVMF（NVMe over Fabric）业务性能测试	26

2.6.1.	无损网络&InfiniBand网络测试	27

2.6.2.	与传统Ethernet网络对比测试	31

2.7.	无损网络分布式数据处理业务性能测试	35

2.7.1.	高性能Spark HiBench排序性能测试	35

前  言

本标准规定了数据中心的无损网络测试规范。本标准是数据中心xxx产品商用部署所需要遵从的技术文件。

本规范的起草感谢以下单位（排名不分先后）：

无损网络测试规范

- 测试环境

  - 测试网络拓扑

图表 1网络拓扑图

  - 配合设备

| 配合设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| InfiniBand交换机 | 5 | 台 |  |
| 无损网络交换机 | 5 | 台 |  |
| Ethernet交换机 | 5 | 台 |  |
| 服务器/CPU/内存 | 16 | 台 | 测试HPC应用和SPARK，要求配置尽量高 |
| AOC | 若干 | 根 |  |
| NVME | 若干 |  | 如果没有的话就用NULL_BLK设备 |

图表 2配合设备列表

  - 测试工具

| 测试工具名称 | 备注 |
| --- | --- |
| FIO | 存储性能测试软件 |
| OpenFoam | HPC性能测试软件，V1606+ 版本 |
| OFED | 版本3.4-1.0.0.0，背景流产生命令Ib_send_bw |
| IMB\OSU | OSU Micro-Benchmarks 5.4.2 Intel(R) MPI Benchmarks 2018 Update 1 |

图表 3测试工具列表

  - 业务场景

无损网络旨在为主流业务所用的数据中心网络提供时延无损、丢包无损、吞吐无损。当前这些业务对于数据中心网络的性能提出了更高的要求，未来网络需要更高带宽、更低时延、更大吞吐。本测试针对当前主流业务，例如高性能数据库、大数据处理平台、HPC业务、虚拟化场景等，开展了数据中心无损网络的各项测试。希望能为高性能、低时延、虚拟化场景下的业务提供更好的数据中心网络。

- 测试项目

  - 交换机裸性能：吞吐量、时延、丢包率测试

测试项目：交换机时延测试

测试目的：以太网络和IB网络交换机的时延测试

测试配置：分别进行Ethernet和IB组网及配置，测试交换机延时

Switch Server 1 Server 2 网络拓扑：单台交换机组网测试。如下图为例：

测试步骤： 1、配置两台服务器，使用双端口网卡。每个网卡的两个端口，端口1连到交换机，端口2直连对端服务器。对交换机做简单配置，保证连通性。 2、测试通过端口1的IB_write_latency延时，以及通过端口2的对应延时。 3、记录平均时延结果。

预期结果： - IB交换机延时增加在100ns以内； - 以太交换机延时300ns左右。

备注：

测试项目：带宽测试

测试目的：以太网络和IB网络交换机的带宽测试

测试配置：分别进行Ethernet和IB组网及配置，测试交换机端口带宽

Switch Server 1 Server 2 网络拓扑：单台交换机组网测试。如下图为例：

测试步骤： 1、配置两台服务器，使用双端口网卡。每个网卡的两个端口，端口1连到交换机，端口2直连对端服务器。对交换机做简单配置，保证连通性。 2、测试通过端口1的IB_write_bandwidth延时，以及通过端口2的对应带宽。 3、记录平均带宽结果。

预期结果： - IB交换机带宽为25Gb线速； - 以太交换机带宽接近25Gb线速。

备注：

  - 无损网络HPC业务性能测试

    - 无损网络&InfiniBand网络测试

测试项目：规模对比测试

测试目的：不同网络规模下无损网络和IB网络的性能测试

测试配置：分别进行无损和IB无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。测试不同规模下，两种组网下OpenFoam测试用例motorBike的运行时间。

网络拓扑：以两级CLOS、无阻塞组网，服务器规模16台 网络拓扑图

测试步骤： 1、在每台服务器（Huawei 2288 v3，操作系统redhat7.1）上分别安装OpenFoam（版本V1606+），OFED（版本3.4-1.0.0.0），并配置所有节点间无密码互相登录。 2、任选一台服务器作为master（上图中最左边一台），其余服务器作为slave。16台时IB和无损组网配置分别如下。 3、执行前处理； Master上执行./run1.sh，完成前处理。 4、执行运算； Master上执行./run2.sh，进行并行计算 5、记录执行时间。

预期结果：无损网络交换机与IB交换机均无丢包，任务完成时间相当。

备注：

测试项目：有背景流测试

测试目的：有背景流时，无损网络和IB网络的性能测试

测试配置：分别进行无损和IB无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。测试增加背景流时，两种组网下OpenFoam测试用例motorBike的运行时间。

网络拓扑：以两级CLOS、16台服务器组网为例

测试步骤： 1、在每台服务器（Huawei 2288 v3，操作系统redhat7.1）上分别安装OpenFoam（版本V1606+），OFED（版本3.4-1.0.0.0），并配置所有节点间无密码互相登录。 2、任选一台服务器作为master（上图中最左边一台），其余服务器作为slave。16台时IB和无损组网分别进行配置。 3、添加背景流； 4、执行前处理； 5、执行运算； 6、记录执行时间；

预期结果：无损网络交换机与IB交换机均无丢包，任务完成时间相当。

备注：

    - 与传统Ethernet网络对比测试

测试项目：规模对比测试

测试目的：对比不同网络规模下无损网络和传统ETHERNET网络的性能

测试配置：分别进行无损和传统Ethernet无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。测试不同规模下，两种组网下OpenFoam测试用例motorBike的运行时间。

网络拓扑：以两级CLOS、无阻塞组网，服务器规模是16台

测试步骤： 1、在每台服务器（Huawei 2288 v3，操作系统RedHat 7.1）上分别安装OpenFoam（版本V1606+），OFED（版本3.4-1.0.0.0），并配置所有节点间无密码互相登录。 2、任选一台服务器作为master（上图中最左边一台），其余服务器作为slave。1/2/4/8/16台时传统Ethernet和无损组网分别配置。 3、执行前处理； 4、执行运算； 5、记录执行时间。

预期结果：二者均无丢包，无损网络交换机任务完成时间较低

备注：

测试项目：有背景流测试

测试目的：对比有背景流时，无损网络和传统Ethernet网络的性能

测试配置：分别进行无损和传统Ethernet无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。测试增加背景流时，两种组网下OpenFoam测试用例motorBike的运行时间。

网络拓扑：以两级CLOS、16台服务器组网为例

测试步骤： 1、在每台服务器（Huawei 2288 v3，操作系统RedHat 7.1）上分别安装OpenFoam（版本V1606+），OFED（版本3.4-1.0.0.0），并配置所有节点间无密码互相登录。 2、任选一台服务器作为master（上图中最左边一台），其余服务器作为slave。16台时传统Ethernet和无损组网分别配置。 3、添加背景流； 4、执行前处理； 5、执行运算； 6、记录执行时间。

预期结果：传统交换机存在丢包可能性，无损网络交换机不丢包，且任务完成时间少

备注：

  - 无损网络DPDK性能测试

    - DPDK无丢包转发性能测试

测试项目：DPDK无丢包转发性能测试

测试目的：无损网络DPDK转发性能

测试配置： - 服务器安装linux操作系统，安装官方网站的DPDK包 - 测试仪分别连接被测试服务器网卡的各端口

网络拓扑：

测试步骤： - 检查DPDK的PMD driver依赖包是否与DPDK官方网站的一致 - 启动DPDK自带的L3fwd程序 - 通过测试仪持续生成64B的数据包，数据包通过L3fwd到同网卡的同端口发送回测试仪 - 通过测试仪表检测在零丢包情况的网络吞吐，记录转发性能数据 - 将数据包大小换为128B、256B以及512B，分别重复执行上述3、4步骤

预期结果： 记录网卡在不同大小数据包的转发性能数据，在各种包长情况下，转发能力均可达到预期25GE的线速速率

备注：

  - 无损网络虚拟化场景性能测试

    - 虚拟化SR-IOV场景下的带宽和延迟性能测试

测试项目：时延测试

测试目的：虚拟化场景下，以太网络和IB网络交换机的时延测试

测试配置： - 服务器网卡开启SRIOV，分别对网卡的其中一个端口配置一定数量VF - 启动虚机，虚拟机配置网卡，通过SRIOV连接到物理网卡的其中一个VF - 分别进行Ethernet和IB组网及配置，测试通信延时

网络拓扑：单台交换机组网测试。如下图为例： Switch Server 1 VM1 VF1 Server 2 VM1 VF1

测试步骤： 1、配置两台服务器，使用双端口网卡。每个网卡的两个端口，端口1连到交换机，端口2直连对端服务器。对交换机做简单配置，保证连通性。 2、测试通过端口1的VF IB_write_latency延时，以及通过端口2的VF对应延时。 3、记录平均时延结果。

预期结果： - IB交换机延时增加在100ns以内； - 以太交换机延时300ns左右。

备注：

测试项目：带宽测试

测试目的：虚拟化场景下，以太网络和IB网络交换机的带宽测试

测试配置： - 服务器网卡开启SRIOV，分别对网卡的其中一个端口配置一定数量VF - 启动虚机，虚拟机配置网卡，通过SRIOV连接到物理网卡的其中一个VF - 分别进行Ethernet和IB组网及配置，测试通信带宽

网络拓扑：单台交换机组网测试。如下图为例： Switch Server 1 VM1 VF1 Server 2 VM1 VF1

测试步骤： - 配置两台服务器，使用双端口网卡。每个网卡的两个端口，端口1连到交换机，端口2直连对端服务器。对交换机做简单配置，保证连通性。 - 测试通过端口1的VF IB_write_bandwidth带宽，以及通过端口2的VF对应带宽。 - 记录平均带宽结果。

预期结果： - IB交换机带宽为25Gb线速； - 以太交换机带宽接近25Gb线速。

备注：

    - 虚拟化SR-IOV场景下的DPDK吞吐性能和不丢包测试

测试项目：虚拟化场景的DPDK不丢包测试

测试目的：测试被测设备虚拟化的转发性能

测试配置： - 服务器网卡开启SRIOV，分别对两个网卡的其中一个端口配置一定数量VF - 启动虚机，虚拟机配置两个网卡，分别通过SRIOV连接到两个不同物理网卡的其中一个VF - 测试仪分别连接被测试服务器的两个网卡

网络拓扑：

测试步骤： - 检查DPDK的PMD driver依赖包是否与DPDK官方网站的一致 - 在虚拟机内启动DPDK自带的testPMD程序 - 通过测试仪持续生成64B的数据包，数据包通过一个网卡的VF到虚拟机的L3fwd到另一个网卡VF发送回测试仪。 - 通过测试仪表检测在零丢包情况的网络吞吐，记录转发性能数据。 - 将数据包大小换为128B、256B以及512B，分别重复执行上述3、4步骤。

预期结果： 记录网卡在使用SR-IoV在不同大小数据包时的转发性能数据，在各种包长情况下，转发能力均可接近线速速率

备注：

  - 无损网络传统存储业务性能测试

    - iSCSI over TCP/RDMA随机读写性能对比测试(FIO)

测试项目：8K数据块7：3测试

测试目的：测试存储系统8K数据块混合读写的性能

测试配置： - 系统环境搭建完成，处于正常运行状态 - 每个卷100G,卷的数量不限，以能发挥最大性能为标准 - 限制存储系统使用2个cpu - 测试卷已使用fio工具进行全盘初始化写 - 计算节点已安装FIO测试工具，对裸盘进行性能测试 - 以iSCSI模式挂载方式、两副本模式测试性能，分别进行无损和传统Ethernet无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑： Switch Server 1 Server 2 单台交换机组网测试。如下图为例：

测试步骤： - 在计算节点上启动fio测试工具，设置测试模型为：8KB数据块大小，7：3比例混合读写。fio线程数（numjobs=1参数）可自行调整，以发挥存储最大性能为准。 - 记录fio运行结束后输出的IOPS

预期结果： - fio正常运行 - 记录fio运行结束后输出的IOPS。

备注：

测试项目：1024k 数据块随机读写性能

测试目的：测试存储系统1024K数据块随机读写的性能

测试配置： - 系统环境搭建完成，处于正常运行状态 - 每个卷100G,卷的数量不限，以能发挥最大性能为标准 - 限制存储系统使用2个cpu - 测试卷已使用fio工具进行全盘初始化写 - 计算节点已安装FIO测试工具，对裸盘进行性能测试。 - 以iSCSI模式挂载方式、两副本模式测试性能，分别进行无损和传统Ethernet无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑： Switch Server 1 Server 2 单台交换机组网测试。如下图为例：

测试步骤： - 在计算节点上启动fio测试工具，设置测试模型为：分别测试1024K随机读和写的性能。fio线程数（numjobs=1参数）可自行调整，以发挥存储最大性能为准。 - 记录fio运行结束后输出的IOPS

预期结果： - fio正常运行 - 记录fio运行结束后输出的IOPS

备注：

    - iSCSI over TCP/RDMA OLTP模型读写性能对比测试(VDBENCH)

测试项目：OLTP模型读写性能测试

测试目的：测试被测存储系统OLTP模型读写性能

测试配置： - 按照测试组网图搭建测试环境 - 每个卷100G,卷的数量不限，以能发挥最大性能为标准 - 限制存储系统使用2个cpu - 被测产品运行正常 - 存储系统中所有已划分空间按1024k块大小写满 - 以iSCSI模式挂载方式、两副本模式测试性能，分别进行无损和传统Ethernet无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑： Switch Server 1 Server 2 单台交换机组网测试。如下图为例：

测试步骤： - 在压力机上部署Vdbench测试工具。主机定义设置如下： hd=default,vdbench=/home/vdbench,user=root,shell=ssh hd=hd1,system=node1 hd=hd2,system=node2 hd=hd3,system=node3 …… - 设置测试工具模型如表6-1所示，测试数据量为块存储总SSD缓存大小的1.5倍除以副本数。在压力机上运行Vdbench测试工具。存储定义、工作负载定义、运行定义设置如下： sd=sd1,hd=hd1,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct,threads=1（厂家自行调整） …… wd=wd1,sd=sd*,seekpct=100,rdpct=100,xfersize=8k,skew=20 wd=wd2,sd=sd*,seekpct=100,rd pct=100,xfersize=4k,skew=45 wd=wd3,sd=sd*,seekpct=100,rdpct=0,xfersize=8k,skew=15 wd=wd4,sd=sd*,seekpct=0,rdpct=100,xfersize=64k,skew=10 wd=wd5,sd=sd*,seekpct=0,rdpct=0,xfersize=64k,skew=10

预期结果： 测试过程无异常，记录平均读写IOPS

备注：

    - iSCSI over TCP/RDMA OLAP模型读写性能对比测试(VDBENCH)

测试项目：OLAP模型读写性能测试

测试目的：测试被测存储系统OLAP模型读写性能

测试配置： - 按照测试组网图搭建测试环境 - 每个卷100G,卷的数量不限，以能发挥最大性能为标准 - 限制存储系统使用2个cpu - 被测产品运行正常 - 存储系统中所有已划分空间按1024k块大小写满 - 以iSCSI模式挂载方式、两副本模式测试性能，分别进行无损和传统Ethernet无阻塞组网，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑： Switch Server 1 Server 2 单台交换机组网测试。如下图为例：

测试步骤： 测试步骤： - 在压力机上部署Vdbench测试工具。主机定义设置如下： hd=default,vdbench=/home/vdbench,user=root,shell=ssh hd=hd1,system=node1 hd=hd2,system=node2 hd=hd3,system=node3 …… - 设置测试工具模型如表6-1所示，测试数据量为块存储总SSD缓存大小的1.5倍除以副本数。在压力机上运行Vdbench测试工具。存储定义、工作负载定义、运行定义设置如下： sd=sd1,hd=hd1,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct,threads=1（厂家自行调整） …… wd=wd1,sd=sd*,seekpct=100,rdpct=100,xfersize=4k,skew=15 wd=wd2,sd=sd*,seekpct=100,rdpct=0,xfersize=4k,skew=5 wd=wd3,sd=sd*,seekpct=0,rdpct=100,xfersize=64k,skew=70 wd=wd4,sd=sd*,seekpct=0,rdpct=0,xfersize=64k,skew=10 rd=rd1,wd=wd1,iorate=max,elapse=604800,maxdata=数据量,interval=5,warmup=30

预期结果： 测试过程无异常，记录平均读写IOPS

备注：

  - 无损网络NVMF（NVMe over Fabric）业务性能测试

针对NVMF业务，为了对比测试不同网络规模下无损网络、 传统Ethernet网络、InfiniBand性能，需要分别进行无损、传统Ethernet、IB组网，在相同的网络拓扑、端口速率和节点配置情况下，测试NVMF业务IOPS和尾部时延性能。

首先配置target和client服务器，相应target和client建链；client访问target下的NVMe SSD，使用标准工具FIO进行测试，分别测试不同组网（多打一、多打多）、不同读写类型、不同块大小、不同队列深度、不同线程数、不同背景流等情况下的IOPS性能和尾部时延；最终统计测试结果并记录IOPS和尾部时延性能。也可根据用户需求对服务器CPU利用率进行比较，测试过程中，使用top命令观察，用nmon记录各核心占用率。

下面结合两个具体案例来详细说明无损网络与IB、传统Ethernet的性能测试。

    - 无损网络&InfiniBand网络测试

测试项目：NVMF读性能测试

测试目的：无损网络和IB网络的性能测试

测试配置： 分别进行无损和IB组网及配置，测试NOF业务IOPS和尾部时延性能，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑： CLOS网络，TOR下接服务器。如下图为例：

测试步骤： 1、配置target和client服务器。例如可以采用华为RH2288v3服务器和Mellanox ConnectX-4网卡。安装linux操作系统，因需要支持NOF协议栈，需安装Ubuntu16.10或以上版本。target端需要创建和配置subsystem、namespace、port等，配置完成后client与相应target建链；建链完成后在client生成逻辑NVMe盘，可以使用标准存储测试工具FIO进行测试，使用FIO2.10或以上版本。 2、完成所有client和target建链后，使用标准工具FIO进行测试，client访问target下的NVMe SSD。本例测试2打2读操作场景（2个client和2个target服务器一一对应建链，client和target在不同的两个TOR，2个client同时访问其target下的NVMe SSD盘）、块大小128K、队列深度为1、线程数为256个、不加背景流； 3、统计FIO测试结果； 4、记录IOPS和尾部时延性能。

预期结果： 无损交换机和IB交换机均无丢包，二者IOPS相当，尾部时延相当。

备注：

测试项目：NOF写性能测试

测试目的：无损网络和IB网络的性能测试

测试配置： 分别进行无损和IB组网及配置，测试NOF业务IOPS和尾部时延性能，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑： CLOS网络，TOR下接服务器。如下图为例：

测试步骤： 1、配置target和client服务器。 2、完成所有client和target建链后，使用标准工具FIO进行测试，client访问target下的NVMe SSD。 3、统计FIO测试结果； 4、记录IOPS和尾部时延性能。

预期结果： 1、配置target和client服务器。例如可以采用华为RH2288v3服务器和Mellanox ConnectX-4网卡。安装linux操作系统，因需要支持NOF协议栈，需安装Ubuntu16.10或以上版本。target端需要创建和配置subsystem、namespace、port等，配置完成后client与相应target建链；建链完成后在client生成逻辑NVMe盘，可以使用标准存储测试工具FIO进行测试，使用FIO2.10或以上版本。 2、完成所有client和target建链后，使用标准工具FIO进行测试，client访问target下的NVMe SSD。本例测试2打2读操作场景（2个client和2个target服务器一一对应建链，client和target在不同的两个TOR，2个client同时访问其target下的NVMe SSD盘）、块大小128K、队列深度为1、线程数为256个、不加背景流； 3、统计测试结果； 4、记录IOPS和尾部时延性能

预期结果： 无损交换机和IB交换机均无丢包，二者IOPS相当，尾部时延相当。

备注：

    - 与传统Ethernet网络对比测试

测试项目：NOF读性能测试

测试目的：对比无损网络和传统Ethernet网络的性能

测试配置： 分别进行无损和传统Ethernet组网及配置，测试NOF业务IOPS和尾部时延性能，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑：CLOS网络，TOR下接服务器。如下图为例：

测试步骤： 1、配置target和client服务器。 2、完成所有client和target建链后，使用标准工具FIO进行测试，client访问target下的NVMe SSD。 3、统计测试结果； 4、记录IOPS和尾部时延性能。

预期结果：无损网络交换机无丢包，IOPS有大幅提升，尾部时延低。

备注：

测试项目：NOF写性能测试

测试目的：对比无损网络和传统Ethernet网络的性能

测试配置： 分别进行无损和传统Ethernet组网及配置，测试NOF业务IOPS和尾部时延性能，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致。

网络拓扑：CLOS网络，TOR下接服务器。如下图为例：

测试步骤： 1、配置target和client服务器。 2、完成所有client和target建链后，使用标准工具FIO进行测试，client访问target下的NVMe SSD。 3、统计测试结果； 4、记录IOPS和尾部时延性能。

预期结果：预期结果：无损网络交换机无丢包，IOPS有大幅提升，尾部时延低。

备注：

  - 无损网络分布式数据处理业务性能测试

    - 高性能Spark HiBench排序性能测试

测试项目：高性能Spark HiBench排序性能测试

测试目的： 对需要大量Spark节点间Block Fetch读写操作的大数据计算服务器集群，通过应用高性能无损网络，降低CPU利用率，并缩短数据传输和计算时间。

测试配置： - 采用8个服务器节点搭建服务器集群 - 安装Spark, Hadoop, SparkRDMA, Hibench, Moven等开源软件 - 启动Hadoop，确认HDFS工作 - 分别进行无损和传统Ethernet组网及配置，网络拓扑、端口速率和节点配置均一致

网络拓扑： CLOS网络，TOR下接服务器。如下图为例：

测试步骤： - 环境准备，测试文件路径 - 下载Spark(http://www-us.apache.org/dist/spark/spark-2.2.0/spark-2.2.0-bin-hadoop2.7.tgz), Hadoop (http://www-us.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-2.7.4/hadoop-2.7.4.tar.gz), Hibench (https://github.com/intel-hadoop/HiBench/archive/master.zip), SparkRDMA (https://github.com/Mellanox/SparkRDMA/releases/download/v1.0/spark-rdma-1.0.tgz) and Maven (http://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.5.2/binaries/apache-maven-3.5.2-bin.tar.gz). - 解压对应的文件. - 将所有参与测试的节点名字写到hadoop/etc/hadoop/slaves - 设置免密ssh登录，检查其是否工作hadoop/sbin/slaves.sh hostname –f ，能看到如下输出: host1: host1.example.com host2: host2.example.com - mount tmpfs 到指定测试路径. 例如: /mnt/user/ramdisk - 运行: hadoop/sbin/slaves.sh mkdir /mnt/user/ramdisk hadoop/sbin/slaves.sh sudo mount -t tmpfs -o size=100g tmpfs /mnt/user/ramdisk - 按照对应的配置修改配置文件：core-site.xml;hadoop.tmp.dir需改为第6步设置的路径. spark-defaults.conf 里面的spark.local.dir，也需要修改 - 将配置文件中的默认主机名，更改为测试主机名。 - 运行hadoop/sbin/start-all.sh. 确保log中没有出现错误提示. 确定HDFS已启动: hadoop/bin/hdfs dfsadmin –report。 确定Yarn已启动: hadoop/bin/yarn node –list - 编译 HiBench: cd Hibench && ../apache-maven/bin/mvn -Psparkbench -Dspark=2.2 -Dscala=2.11 clean package - Configure HiBench. Attached examples hadoop.conf, vanilla-spark.conf (to run vanilla spark benchmark), spark-rdma.conf. Also set in conf/workloads/micro/terasort/terasort.conf hibench.workload.datasize 1750000000 - 生成dataset: bin/workloads/micro/terasort/prepare/prepare.sh - 运行 terasort with vanilla spark: put vanilla-spark.conf to conf/spark.conf bin/workloads/micro/terasort/spark/run.sh - 将 配置文件conf/spark.conf 替换为 spark-rdma.conf. 再次运行 benchmark : bin/workloads/micro/terasort/spark/run.sh - 在如下路径可以看到测试结果报告: HiBench/report/hibench.report

预期结果： - 记录非RDMA时的CPU利用率和计算延时 - 记录使用RDMA的CPU利用率和计算延时

备注：